郑梓博

STM32 入门学习报告 (第四周)

一、任务目标

1. 基于前几周已完成的 FreeRTOS 工程，增加 1 路 ADC 模拟量采样。

2. 将 ADC 原始值转换为实际物理量（例如电压值）。

3. 实现简单滤波（滑动平均滤波）和阈值判断（过压/欠压）。

4. 建立“采样—处理—上报”任务链路，实现多任务协同。

二、遇到的主要问题

问题 1：ADC 采样值始终为 0

现象：串口输出的 ADC 原始值一直为 0，电压计算结果始终为 0V。

问题 2：电压值跳动很大，读数不稳定

现象：串口输出的电压值在一定范围内随机跳变，无法获取稳定的测量结果。

三、解决问题的思路

1. 针对采样为 0：排查硬件与初始化逻辑

思路：首先用万用表确认 PA0 引脚有电压输入。随后检查 CubeMX 配置，确认 PA0 已设为 Analog 模式。代码上，确保在采样前调用了 HAL_ADC_Start()，并增加了转换等待的超时时间。

2. 针对读数跳动：引入滑动平均滤波

思路：单次采样易受噪声干扰。我设计了一个长度为 10 的缓冲区，每次采样后计算缓冲区内所有数据的平均值作为输出。同时在 CubeMX 中延长了 ADC 的采样周期，读数稳定性得到了显著提升。

3. 针对数据滞后：改用 xQueueOverwrite

思路：原本使用普通队列发送，当上报任务处理慢时会阻塞采样任务。改为“覆盖式”队列后，采样任务始终能将最新的数据存入队列，保证了数据的实时性。

四、已学习的工具和软件

| 工具 | 用途 | 掌握程度 |
| --- | --- | --- |
| STM32CubeMX | 配置 ADC、串口、FreeRTOS | 熟练掌握 |
| VS Code | 编写代码、编译、下载与调试 | 基本熟练 |
| 串口调试助手 | 实时查看电压值与系统状态 | 熟练使用 |

五、学习心得

第四周的学习让我对“软硬结合”有了更深的理解。ADC 采样看似简单，但实际应用中需要考虑硬件分压、噪声干扰和实时性等多个维度。

我学会了如何通过滑动平均滤波来优化数据质量，也理解了 FreeRTOS 队列在处理实时数据流时的优势。这种系统性的调试思路让我获益匪浅。

虽然解决 Bug 的过程很辛苦，但看到串口打印出稳定的电压值并能准确判断电池状态时，我感到了巨大的成就感。

六、下周计划

1. 尝试多通道 ADC 采样，并使用 DMA 方式提高采集效率。

2. 将上报方式从串口改为 CAN 总线，实现更复杂的系统通信。

3. 增加 LED 指示灯反馈，实现过压/欠压的视觉报警功能。